ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO

- ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Construcción de aceras y contenes con hormigón 180 kg/cm². Las aceras tendrán un espesor de 10 centímetros y los contenes serán construidos con hormigón 180 kg/cm², tendrán un ancho de 50 centímetros en total, 15 centímetros de espesor en la plancha y 15 centímetros de espesor desde la plancha hasta el bordillo. Los badenes tendrán un espesor de 25 centímetros y un ancho de 2.0 metros con una longitud variable, dependiendo del ancho de la vía y será armado con varillas corrugadas de 3/8” x 20’ separadas a 0.20 m y serán construidos con hormigón 210 kg/cm².

Las aceras serán violinadas con color en el violín o estampadas, según lo decida la alcaldía.

En los lugares que sean requeridos, se hará la demolición de los contenes, aceras y badenes existentes para su sustitución y se colocará relleno bajo la acera o telford bajo los contenes y badenes, siempre y cuando sea necesario.

La construcción de aceras, contenes y badenes se contratará con maestros constructores expertos en el área y el ayuntamiento asumirá la dirección y supervisión de los trabajos.

Los recursos serán divididos en 4 lotes de 4.5 millones cada uno.

La oferta se hará por 1 metro lineal de contén, 1 metro cúbico de badén, 1 metro cuadrado de acera, 1 metro cúbico de relleno compactado, 1 metro cúbico de telfor, 1 metro cúbico de piedra, 1 metro lineal de demolición de contenes (incluyendo el bote) y un metro cuadrado de demolición de aceras y badenes (incluyendo el bote).

- NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO

- DURACIÓN DEL SERVICIO:

| Proyecto | Tiempo en meses |
| --- | --- |
| Construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes puntos del municipio. | 4 |

- MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

| Proyecto | Cantidad | Monto total |
| --- | --- | --- |
| Construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes puntos del municipio. | Variable | DOP 18,000,000.00 |
| TOTAL | 18,000,000.00 |  |

- RESUMEN DE ESPECIFICACIONES:

| Elemento | F’c | Espesor (m) |
| --- | --- | --- |
| Aceras | 180 kg/cm² | 0.10 |
| Contenes | 180 kg/cm² | 0.30 |
| Badenes | 210 kg/cm² | 0.25 |

- RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán evaluados bajo las modalidades “CUMPLE/ NO CUMPLE”.

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de ‘Criterios de Evaluación’

- Elegibilidad

- Situación financiera

- Experiencia especifica del oferente

- Experiencia del personal clave

- Elegibilidad técnica

- Listado de equipos mínimos y su disponibilidad

- Metodología de trabajo

Equipos mínimos:

Retro pala 416 o similar (1)

Camiones de 3 m³ (2)

Compactador manual (1)

Martillo eléctrico o neumático (1)

Ing. Junior Núñez

Enc. Obras Públicas Municipales